МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Навчально-науковий інститут електричної інженерії

та інформаційних технологій

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Комп’ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 14

Тема: Сценарій розподілу на підмережі. Налаштування адресації IPv6

Виконання завдання лабораторної роботи:

Завдання 1. Розроблення схеми IP-адресації

- Розподілити мережу 192.168.100.0/24 на необхідну кількість підмереж.

Таблиця 14.1 – Двійкове значення адрес підмереж

| Підмережа | Адреса мережі | Біт 7 | Біт 6 | Біт 5 | Біт 4 | Біт 3 | Біт 2 | Біт 1 | Біт 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 192.168.100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 192.168.100.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 192.168.100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 192.168.100.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 14.2 – Таблиця двійкових та десяткових значеннь нової маски підмережі.

| Перший октет | Другий октет |  | Третій октет | Маска 7 бітів | Маска 6 бітів | Маска 5 бітів | Маска 4 біти | Маска 3 біти | Маска 2 біти | Маска 1 біт | Маска 0 бітів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11111111 | 11111111 |  | 11111111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Перший десятковий октет |  | Другий десятковий октет | Третій десятковий октет |  | Четвертий десятковий октет |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | 255 | 255 |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 14.3 – Таблиця підмережі

| Номер підмережі | Адреса підмережі | Перша доступна адреса вузла | Остання доступна адреса вузла | Широкомовна адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.30 | 192.168.100.31 |
| 1 | 192.168.100.32 | 192.168.100.33 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 2 | 192.168.100.64 | 192.168.100.65 | 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
| 3 | 192.168.100.96 | 192.168.100.97 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| 4 | 192.168.100.128 | 192.168.100.129 | 192.168.100.158 | 192.168.100.159 |

- Призначити підмережі для мережі, яку наведено в топології:

Рисунок 14.1 – Налаштування роутеру R1

Рисунок 14.2 – Налаштування свічу S3

Рисунок 14.3 – Налаштування ПК PC4

- Задокументувати схему адресації.

Таблиця 14.4 – Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска підмережі | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| R1 | G0/1 | 192.168.100.33 | 255.255.255.224 | N/A |
| R1 | S0/0/0 | 192.168.100.129 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | G0/0 | 192.168.100.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | G0/1 | 192.168.100.97 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 192.168.100.158 | 255.255.255.224 | N/A |
| S1 | VLAN1 | 192.168.100.2 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| S2 | VLAN1 | 192.168.100.34 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| S3 | VLAN1 | 192.168.100.66 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| S4 | VLAN1 | 192.168.100.98 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |
| PC1 | NIC | 192.168.100.30 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.100.62 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| PC3 | NIC | 192.168.100.94 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| PC4 | NIC | 192.168.100.126 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |

Завдання 2. Налаштування адресації IPv6 на маршрутизаторі

  - Увімкнути перенаправлення IPv6-пакетів на маршрутизаторі. Налаштувати адресацію IPv6 на GigabitEthernet0/0. Налаштувати адресацію IPv6 на GigabitEthernet0/1. Налаштувати адресацію IPv6 на Serial0/0/0. Перевірити адресацію IPv6 на маршрутизаторі R1.

Рисунок 14.4 – Налаштування IPV6 на роутері R1

Завдання 3. Налаштування адресації IPv6 на серверах

  - Налаштувати адресацію IPv6 на Accounting Server. Налаштувати адресацію IPv6 на CAD.

Рисунок 14.5 – Налаштування IPV6 на Accounting Server

Рисунок 14.6 – Налаштування IPV6 на CAD Server

Завдання 4. Налаштування адресації IPv6 на клієнтських вузлах

1-2. Налаштувати адресацію IPv6 на Sales та Billing Clients. Налаштувати адресацію IPv6 на Engineering та Design.

Рисунок 14.7 – Налаштування IPV6 на Billing Clients

Рисунок 14.8 – Налаштування IPV6 на Sales

Рисунок 14.9 – Налаштування IPV6 на Engineering

Рисунок 14.10 – Налаштування IPV6 на Design

Завдання 5. Тестування та перевірка зв’язку в мережі

1-2. Відкрити веб-сторінки сервера на клієнтських вузлах. Перевірити зв’язок з ISP.

Рисунок 14.11 – Перевірка з’єднання через Web Browser

Рисунок 14.12 – Перевірка з’єднання з ISP