МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

Виконав студент групи: КН-23-1

ПІБ студента: Полинько І. М.

Перевірила: доц. каф. А.В.Нікітіна

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота №13

Цілі та задачі

Частина 1: Визначення підмереж за адресою IPv4

Частина 2: Обчислення підмереж за адресою IPv4

- Довідкова інформація / Сценарій

Уміння працювати з підмережами IPv4 та визначення інформації про мережі й вузли на основі відомої IP-адреси та маски підмережі є необхідним для розуміння принципів роботи мереж IPv4. Метою першої частини роботи є закріплення знань щодо визначення IP-адреси мережі на основі заданої IP-адреси та маски підмережі. Знаючи IP-адресу та маску підмережі, ви завжди зможете визначити інші дані про підмережу.

- Необхідні ресурси

1 ПК (Windows з доступом до Інтернету)

Додатково: калькулятор адрес IPv4

Інструкції

Заповніть наведені нижче таблиці відповідями про задану IPv4-адресу вузла, вихідну та нову маски підмережі.

| Дано: |  |
| --- | --- |
| IP-адреса вузла: | 192.168.200.139 |
| Вихідна маска підмережі: | 255.255.255.0 |
| Нова маска підмережі: | 255.255.255.224 |

| Знайти: |  |
| --- | --- |
| Кількість бітів у підмережі | 3 |
| Кількість створених підмереж | 8 |
| Кількість вузлових бітів у підмережі | 5 |
| Кількість вузлів у підмережі | 30 |
| Мережна адреса цієї підмережі | 192.168.200.128 |
| IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі | 192.168.200.129 |
| IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі | 192.168.200.158 |
| Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі | 192.168.200.159 |

| Дано: |  |
| --- | --- |
| IP-адреса вузла: | 10.101.99.228 |
| Вихідна маска підмережі: | 255.0.0.0 |
| Нова маска підмережі: | 255.255.128.0 |

| Знайти: |  |
| --- | --- |
| Кількість бітів у підмережі | 9 |
| Кількість створених підмереж | 512 |
| Кількість вузлових бітів у підмережі | 15 |
| Кількість вузлів у підмережі | 32766 |
| Мережна адреса цієї підмережі | 10.101.0.0 |
| IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі | 10.101.0.1 |
| IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі | 10.101.127.254 |
| Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі | 10.101.127.255 |

| Дано: |  |
| --- | --- |
| IP-адреса вузла: | 172.22.32.12 |
| Вихідна маска підмережі: | 255.255.0.0 |
| Нова маска підмережі: | 255.255.224.0 |

| Знайти: |  |
| --- | --- |
| Кількість бітів у підмережі | 3 |
| Кількість створених підмереж | 8 |
| Кількість вузлових бітів у підмережі | 13 |
| Кількість вузлів у підмережі | 8190 |
| Мережна адреса цієї підмережі | 172.22.32.0 |
| IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі | 172.22.32.1 |
| IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі | 172.22.63.254 |
| Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі | 172.22.63.255 |

| Дано: |  |
| --- | --- |
| IP-адреса вузла: | 192.168.1.245 |
| Вихідна маска підмережі: | 255.255.255.0 |
| Нова маска підмережі: | 255.255.255.252 |

| Знайти: |  |
| --- | --- |
| Кількість бітів у підмережі | 6 |
| Кількість створених підмереж | 64 |
| Кількість вузлових бітів у підмережі | 2 |
| Кількість вузлів у підмережі | 2 |
| Мережна адреса цієї підмережі | 192.168.1.244 |
| IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі | 192.168.1.245 |
| IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі | 192.168.1.246 |
| Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі | 192.168.1.247 |

| Дано: |  |
| --- | --- |
| IP-адреса вузла: | 128.107.0.55 |
| Вихідна маска підмережі: | 255.255.0.0 |
| Нова маска підмережі: | 255.255.255.0 |

| Знайти: |  |
| --- | --- |
| Кількість бітів у підмережі | 8 |
| Кількість створених підмереж | 256 |
| Кількість вузлових бітів у підмережі | 8 |
| Кількість вузлів у підмережі | 254 |
| Мережна адреса цієї підмережі | 128.107.0.0 |
| IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі | 128.107.0.1 |
| IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі | 128.107.0.254 |
| Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі | 128.107.0.255 |

| Дано: |  |
| --- | --- |
| IP-адреса вузла: | 192.135.250.180 |
| Вихідна маска підмережі: | 255.255.255.0 |
| Нова маска підмережі: | 255.255.255.248 |

| Знайти: |  |
| --- | --- |
| Кількість бітів у підмережі | 5 |
| Кількість створених підмереж | 32 |
| Кількість вузлових бітів у підмережі | 3 |
| Кількість вузлів у підмережі | 6 |
| Мережна адреса цієї підмережі | 192.135.250.176 |
| IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі | 192.135.250.177 |
| IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі | 192.135.250.182 |
| Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі | 192.135.250.183 |

Питання для самоперевірки

Чому маска підмережі так важлива при аналізі IPv4-адреси?

Маска підмережі важлива, бо визначає, яка частина IP-адреси належить мережі, а яка — вузлу, дозволяючи правильно розділяти мережу, визначати діапазон адрес і маршрутизувати трафік.

Запишіть тут свою відповідь.