МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Навчально-науковий інститут електричної інженерії

та інформаційних технологій

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Комп’ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 12

Тема: Розподіл мережі IPv4 на підмережі

Виконання завдання лабораторної роботи:

Завдання 1. Розроблення схеми розподілу мережі IPv4 на підмережі

- Створити схему розподілу підмережі, яка відповідає необхідній кількості підмереж і адрес вузлів.

Таблиця 12.1 – Таблиця підмереж

| Адреса підмережі | Префікс | Маска підмережі |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0 | /26 | 255.255.255.192 |
| 192.168.0.64 | /26 | 255.255.255.192 |
| 192.168.0.128 | /26 | 255.255.255.192 |
| 192.168.0.192 | /26 | 255.255.255.192 |

- Внести відсутні IP-адреси до таблиці адресації

Рисунок 12.1 – Налаштування роутеру Customer Router

Рисунок 12.2 – Налаштування свічу LAN-A

Рисунок 12.3 – Налаштування свічу LAN-В

Рисунок 12.4 – Налаштування ПК PC-A

Рисунок 12.5 – Налаштування ПК PC-В

Таблиця 12.1 – Таблиця адресації

| Пристрій | Інтерфейс | ІР-адреса | Маска підмережі | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CustomerRouter | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.192 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.0.65 | 255.255.255.192 |  |
|  | S0/1/0 | 209.165.201.2 | 255.255.255.252 |  |
| LAN-A Switch | VLAN1 | 192.168.0.2 | 255.255.255.192 | 192.168.0.1 |
| LAN-B Switch | VLAN1 | 192.168.0.66 | 255.255.255.192 | 192.168.0.65 |
| PC-A | NIC | 192.168.0.62 | 255.255.255.192 | 192.168.0.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.0.126 | 255.255.255.192 | 192.168.0.65 |
| ISPRouter | G0/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/1/0 | 209.165.201.1 | 255.255.255.252 |  |

Продовження таблиці 12.1

| ISPSwitch | VLAN1 | 209.165.200.226 | 255.255.255.224 | 209.165.200.225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP WorkStation | NIC | 209.165.200.235 | 255.255.255.224 | 209.165.200.225 |
| ISP Server | NIC | 209.165.200.240 | 255.255.255.224 | 209.165.200.225 |

Завдання 2. Налаштування пристроїв

- Налаштувати маршрутизатор CustomerRouter.

Рисунок 12.6 – Успішне налаштування маршрутизатору CustomerRouter

Завдання 3. Перевірка та усунення неполадок у мережі

- Пінгування адрес з PC.

Рисунок 12.7 – Перевірка, чи може PC-A встановити зв’язок з своїм шлюзом за замовчуванням

Рисунок 12.8 – Перевірка, чи може PC-В встановити зв’язок з своїм шлюзом за замовчуванням

Рисунок 12.9 – Перевірка, чи може PC-A взаємодіяти з PC-B